Тестеры для контроля
статических и динамических параметров
полупроводниковых приборов

Назначение

Тестер предназначен для определения параметров транзисторов с целью сортировки, включая отбраковку, на этапе входного контроля закупаемой элементной базы или выходного контроля производимых полупроводниковых элементов.

Общее описание

Тестер представляет собой электронное устройство со специализированным портом-интерфейсом подключения измеряемых транзисторов и возможностью обмена данными с компьютерной техникой для управления работой тестера и накопления базы результатов.

Характеристики

Измеряемые динамические параметры IGBT и MOSFET:

| Сокращённое имя параметра | Название параметра |
| --- | --- |
| tзад.вкл.(td(on)) | длительность задержки включения |
| tзад.выкл. (td(off)) | длительность задержки выключения |
| tн (tr) | время нарастания |
| tс (tf) | время спада |
| tвкл.(ton) = tзад.вкл. + tн | длительность включения |
| tвыкл. (toff) = tзад.выкл. + tс | длительность выключения |

Данные характеристики приводятся с указанием следующих параметров: напряжение питания (VDD или VCC), напряжение управления VGG, ток стока Iс (ID) или ток коллектора Iк (Ic), сопротивление затвора Rз (RG) и температура корпуса Tcase или температура кристалла Tj.

Архитектура

Конструкция

Тестер и терминальный блок.

A. Тестер имеет металлический корпус со встроенной контактной колодкой под адаптеры (без терминального блока - поста).

Рис. 1А. Тестер, встроенный в лабораторный стол.

Б. Тестер имеет выносной терминальный блок (пост) и частично съёмный терминальный блок.

Рис. 1Б. Съёмный терминальный блок тестера.

Тестер имеет модульную конструкцию

Модуль – это плата, выполняющая роль источника тока и напряжения, преобразователя, измерителя или коммутатора различных сигналов.

Плата модуля по направляющим вставляется в кросс-плату с помощью универсальных разъёмов.

Рис. 2. Модульная конструкция.

Каждый модуль может быть самостоятельным законченным устройством, имеющим на плате контроллер с процессором или ПЛИС.

Преимущества: минимизация количества и длин монтажных проводов, высокая гибкость при модернизации, масштабируемость, простота настройки, а также высокий уровень сопровождения продукта.

Коммуникационные возможности

Преимущества тестера:

Универсальный и при необходимости расширяемый набор измеряемых параметров, включая ёмкость затвора и граничную частоту.

Отбраковка по минимальному набору параметров с целью ускорения процесса входного/выходного контроля.

Работа с повышенным испытательным напряжением (до 2000В).

Работа с увеличенными испытательными токами (до 700А в импульсе).

Готовый набор предустановленных заготовок тестируемых параметров по маркам распространённых транзисторов.

Сохранение базы данных измерений с возможностью анализа разбросов параметров в пределах одной или различных партий.

Производитель:

ООО «НПК «МИКРОТЕХ»

г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

+7 (495) 278-01-47

http://www.microtech.su